AUSSCHREIBUNGSTEXT SCHIEBE-DREH

Schiebe-Dreh-Fensterkonstruktion für Lüftungsflügel mit manueller Betätigung

- Einwärts öffnender Schiebe-Dreh-Beschlag mit max. Öffnungswinkel von 90°. Öffnungskinematik durch horizontale Gleitschienen mit Laufwagen, aufliegend montierte Drehbänder und verdeckt in die Beschlagskammer eingebaute Steuerarme für eine definierte Flügelbewegung. Lage des max. geöffneten Flügels bei ca. 90° annähernd mittig im Öffnungsfeld.

- Leichtgängiger kugelgelagerter Beschlag, sichtbare Beschlagsteile beschichtet in RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers.

- Ausrichtung des Flügels durch im Band integrierter Höhenverstellung +/- 2 mm und Seitenverstellung ± 1,5 mm.

- Betätigung des Elements mittels Fenstergriff im Flügelprofil vertikal angeordnet. Fabrikat und Farbe nach Wahl des Auftraggebers, sowie jeweils passend dazu verdeckt eingebaute Getriebe.

- Im Flügelprofil verdeckt laufende Verriegelungsstangen und Verriegelungspunkte in ausreichender Anzahl nach Vorgabe des Profilherstellers / Systemgebers. Anpressdruck um ±1 mm über die Schließzapfen verstellbar.

- Bandseitig passive Mittelverriegelung, Anzahl nach Vorgabe des Systemherstellers.

- Optional: 
Ausführung mit flügelhohem Stangengriff in Edelstahl. Beschlagsauslegung auf maximale lichte Öffnungsweite von 120 mm für Systemprüfung im geöffneten Zustand  in Anlehnung an DIN EN 12600 zur Absturzsicherung Kat. A